Objetivo: Determinar la factibilidad técnica, económica y temporal del proyecto propuesto.

Consigna: Para el problema seleccionado en el TP1, realicen un análisis de factibilidad.

1. Factibilidad técnica:

·         ¿Qué conocimientos técnicos se requieren? ¿Los tienen?

·         ¿Qué componentes principales se necesitan? (hagan una lista preliminar)

·         ¿Existen en el mercado? Investiguen en al menos 3 proveedores

·         ¿Qué herramientas/equipos son necesarios?

2. Factibilidad económica:

·         Armen un presupuesto preliminar con costos de componentes

·         Identifiquen posibles fuentes de financiamiento

·         Calculen costo total estimado

3. Factibilidad temporal:

·         Estimen tiempos para cada etapa (diseño, compra de componentes, construcción, pruebas)

·         Comparen con el tiempo disponible hasta la EXPOTECNICA

Proyecto: medidor de combustible de tanque aeronáutico

Realizar un prototipo funcional que mida efectivamente un tanque de combustible aeronáutico. Existen principalmente dos métodos.

- Sistema capacitivo: usando tubos concéntricos de metal, el combustible actúa de dieléctrico, a medida que este aumenta o disminuye, la capacidad lo hace también.

- Sistema ultrasónico: un sensor en el fondo del tanque envía un pulso de sonido que rebota en la superficie del combustible. Se mide el tiempo de ida y vuelta del pulso.

- Sistema capacitivo

1. Factibilidad Técnica

Conocimientos requeridos:

- Programación básica en C

- Comprensión de ley de Ohm, capacitancia

- Comprensión de la variación de la permitividad eléctrica según el líquido

Componentes principales (lista preliminar):

| Microcontrolador (Arduino Nano / ESP32) | 1 | Nano: Ideal por tamaño y precio Esp32: permite ver datos por wifi |
| --- | --- | --- |
| Sonda capacitiva | 1 | Dos tubos de aluminio concéntricos (uno dentro del otro sin tocarse) o varillas de acero inoxidable. |
| Módulo de medición | 1 | Conversor capacitancia-digital (FDC2214) o circuito de carga/descarga con resistencias de alta precisión |
| Pantalla | 1 | OLED o LCD para visualizar los datos |
| Fuente 5V o USB | 1 | Alimentación del arduino |
| Protoboard + cables | 1 set | Prueba de circuito |

Proveedores:

- Microelectrónica (microelectronicash.com)

- Candy-Ho (candy-ho.com)

- Mouser electronics (ar.mouser.com)

Herramientas necesarias:

- Computadora con VScode, cable USB para programar

- Multímetro

- Soldador

2. Factibilidad Económica

| Componente | Precio estimado (Ars 2026) |
| --- | --- |
| Microcontrolador Arduino Nano / Esp32 | $12.000 |
| Pantalla OLED | $7000 |
| Tubos de aluminio/varillas | $8000 |
| Módulo sensor/ componentes varios | $20.000 |
| PCB+cables | $10.000 |
| Total estimado | $ 57.000 |

Fuentes de financiamiento

- El cliente que solicitó el prototipo

3. Factibilidad Temporal

Estimación de tiempos (en semanas)

| Definir geometría del tanque y lógica | 3 semanas |
| --- | --- |
| Compra de componentes | 2 semanas |
| Armado y programación | 4 semanas |
| Construcción y soldadura | 3 semanas |
| Pruebas y ajustes | 2 semanas |
| Total | 14 semanas |

- Sistema Ultrasónico

1. Factibilidad Técnica

Conocimientos requeridos:

- Programación básica en C

- Electrónica básica, Soldadura y uso de sensores

- Geometría, para pasar de distancia medida a litros reales (si el tanque tiene formas curvas)

Componentes principales (lista preeliminar)

| Microcontrolador (Arduino Nano / ESP32) | 1 | Nano: Ideal por tamaño y precio Esp32: permite ver datos por wifi |
| --- | --- | --- |
| Sensor ultrasónico | 1 | HC-SR04 JSN-SR04T (sumergible, más robusto) |
| Sensor de temperatura | 1 | DS18B20, fundamental para corregir la medición debido a la velocidad que se registra (cambia con la temperatura) |
| Pantalla | 1 | OLED o LCD para visualizar los datos |
| Gabinete y soportes | 1 |  |
| Fuente 5V o USB | 1 | Alimentación del arduino |
| Protoboard + cables | 1 set | Prueba de circuito |

Proveedores:

- Candy-Ho (candy-ho.com)

- Microelectrónica (microelectronicash.com)

- Mouser electronics (ar.mouser.com)

Herramientas necesarias:

- Computadora con Vscode (o algo por el estilo), cable USB para programar

- Multímetro

- Soldador

2. Factibilidad Económica

| Componente | Precio estimado (Ars 2026) |
| --- | --- |
| Microcontrolador Arduino Nano / Esp32 | $12.000 |
| Pantalla OLED | $7000 |
| Sensores/ componentes varios | $30.000 |
| PCB+cables | $10.000 |
| Total estimado | $ 59.000 |

Fuentes de financiamiento

El cliente que solicitó el prototipo.

3. Factibilidad Temporal

Estimación de tiempos (en semanas)

| Definir geometría del tanque y lógica | 3 semanas |
| --- | --- |
| Compra de componentes | 2 semanas |
| Armado y programación | 4 semanas |
| Construcción y soldadura | 3 semanas |
| Pruebas y ajustes | 2 semanas |
| Total | 14 semanas |

interpolar el nivel con una tabla de volumen (para medir el tanque)

AVgas 100LL (1500litros dice que tiene de capacidad la cisterna)

tiene que cumplir normas ATEX

qué son las barreras intrínsecas, la barrera se compra, el equipo debemos armarlo.

Para cargar el tanque de un avión en el club (queda en cañuelas, club de planeadores), se llama a YPF  y descarga 1500litros de combustible. La problemática es cuando alguien olvida de medir el nivel y se quedan sin combustible para el fin de semana.

La alimentación con selda solar es para el módulo de medición. Va averiguar donde pueden modificar el tanque, para ver si lo hacemos con sensor de presión (por abajo) o por arriba y usar un sensor ultrasónico.