Normas ATEX “Atmospheres explosibles” Es un conjunto de directivas (nacidas en Europa pero adoptadas globalmente como estándar) que regulan qué equipos se pueden usar y cómo se debe trabajar en entornos donde existe riesgo de explosión.

Para que ocurra una explosión se necesita el "Triángulo del Fuego":

- Combustible (gas, vapor, niebla o polvo).

- Comburente (oxígeno del aire).

- Fuente de ignición (chispa eléctrica, arco, superficie caliente).

¿En qué situaciones se aplica? En cualquier lugar donde estos tres elementos puedan encontrarse en condiciones atmosféricas. Esto no solo incluye refinerías petroleras o plataformas de gas. También aplica en fábricas de pintura, plantas de tratamiento de aguas, molinos harineros y carpinterías industriales (el polvo fino en suspensión es altamente explosivo).

Clasificación de zonas de peligro

La norma clasifica las áreas de una planta según la probabilidad y la frecuencia con la que está presente la atmósfera explosiva. Se divide en dos: Gases/Vapores y Polvos combustibles.

Para Gases y Vapores (G):

- Zona 0: El peligro es permanente, continuo o está presente por largos períodos (ej. el interior de un tanque de almacenamiento de combustible).

- Zona 1: Es probable que se forme una atmósfera explosiva ocasionalmente durante el funcionamiento normal (ej. alrededor de las válvulas o escotillas de un tanque).

- Zona 2: No es probable que se forme la atmósfera explosiva, y si lo hace, durará muy poco tiempo (ej. áreas de almacenamiento con recipientes cerrados que solo perderían gas en caso de rotura).

Para Polvos Combustibles (D - Dust):

- Zona 20: Presencia continua o prolongada (ej. interior de un silo de harina).

- Zona 21: Presencia ocasional en funcionamiento normal.

- Zona 22: Presencia poco probable y de corta duración.

Grupos y dispositivos de categoría

No todos los equipos sirven para todas las zonas. ATEX divide los equipos en dos grandes grupos:

- Grupo I: Exclusivo para la industria minera (minas subterráneas con riesgo de grisú o polvo de carbón).

- Grupo II: Para todas las demás industrias de superficie (química, petroquímica, alimentaria, etc.).

Dentro del Grupo II, los equipos se dividen en Categorías que determinan el nivel de protección que ofrecen y en qué zonas pueden instalarse:

- Categoría 1 (Muy alto nivel de protección): Seguros incluso con dos fallos independientes en el equipo. Pueden instalarse en Zona 0 / 20.

- Categoría 2 (Alto nivel de protección): Seguros frente a fallos frecuentes o un fallo en el equipo. Pueden instalarse en Zona 1 / 21.

- Categoría 3 (Nivel de protección normal): Seguros en funcionamiento normal. Pueden instalarse en Zona 2 / 22.

Clases de temperaturas

Cada gas o polvo tiene una temperatura a la cual se enciende espontáneamente sin necesidad de chispa (Temperatura de Autoignición). El equipo que se instale nunca debe alcanzar esa temperatura en su superficie.

Las clases de temperatura (T) definen la temperatura superficial máxima permitida del equipo. Es algo contraintuitivo: una clase mayor significa un equipo más frío y seguro.

- T1: Superficie máxima del equipo 450°C

- T2: Superficie máxima del equipo 300°C

- T3: Superficie máxima del equipo 200°C

- T4: Superficie máxima del equipo 135°C (El estándar más común en la industria).

- T5: Superficie máxima del equipo 100°C

- T6: Superficie máxima del equipo 85°C (El más exigente y seguro).

Si un gas detona a 150°C, se necesita un equipo que garantice no superar esa temperatura (usar T4, T5 o T6).

Tipos de protección y barreras ATEX

Para que un equipo pueda usarse en una zona clasificada, debe usar uno o más "Modos de Protección". Estos son métodos de ingeniería para evitar la explosión.

A. Seguridad Intrínseca (Ex i)

Este es el método más elegante. En lugar de contener una explosión, limita la energía (voltaje y corriente) que llega al dispositivo en la zona de peligro. Si el dispositivo falla, se rompe un cable o hay un cortocircuito, la chispa generada no tiene suficiente energía térmica ni eléctrica para encender el gas.

- ¿Cómo funciona? Utiliza Barreras Zener o Aisladores Galvánicos ubicados en la zona segura (los paneles de control).

  - Las Barreras Zener usan diodos Zener para desviar el exceso de voltaje a tierra y resistencias para limitar la corriente. Requieren una conexión a tierra perfecta y dedicada.

  - Los Aisladores Galvánicos (más modernos) usan transformadores u optoacopladores para aislar físicamente el circuito de campo del circuito de control. No necesitan una tierra tan estricta y son más inmunes al ruido.

- Uso: Transmisores de presión, sensores de temperatura (PT100), interruptores. Exclusivo para instrumentación de baja potencia. Puede usarse en Zona 0 (Ex ia).

#### B. Envolvente Antideflagrante / A prueba de explosión (Ex d)

Aquí asumimos que el gas va a entrar al equipo y que la chispa va a ocurrir.

- ¿Cómo funciona? El equipo está dentro de una caja metálica súper robusta (generalmente fundición de aluminio o acero inoxidable). Si el gas explota adentro, la caja soporta la presión. Además, las uniones de la tapa no tienen juntas de goma normales, sino juntas mecanizadas con tolerancias milimétricas (camino de llama). Cuando los gases calientes de la explosión intentan salir por esa rendija, se enfrían por debajo de la temperatura de ignición del gas exterior.

- Uso: Motores grandes, tableros eléctricos de potencia, luminarias.

#### C. Seguridad Aumentada (Ex e)

- ¿Cómo funciona? Se basa en el diseño. Se fabrica el equipo de manera que no produzca arcos, chispas ni temperaturas peligrosas durante el funcionamiento normal o bajo fallos predecibles. Se usan bornes de conexión especiales que no se aflojan por vibración, y materiales de alta calidad.

- Uso: Cajas de conexiones, motores de jaula de ardilla, luminarias (a menudo combinado con Ex d).

#### D. Presurización (Ex p)

- ¿Cómo funciona? Mantiene el interior del equipo (como un armario eléctrico grande) lleno de un gas inerte o aire limpio a una presión ligeramente superior a la de la atmósfera exterior. Como hay presión positiva adentro, el gas explosivo de afuera no puede entrar.

- Uso: Grandes paneles de control, motores de alta tensión, analizadores.

#### E. Encapsulado (Ex m)

- ¿Cómo funciona? Los componentes que pueden generar chispas se sumergen completamente en una resina o epoxi. El gas no puede tocar los circuitos porque están literalmente sellados en un bloque sólido.

- Uso: Electroválvulas, pequeños relés.